届出基準チェックリスト（景観計画区域内における建築物）

| 件 名： |  |  |  |  |  | 記入者： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場 所： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 項 |  | 基 準 | 各景観で特に配慮が望まれるもの |  |  |  | チェック欄 | 具体的な 取り組み |
|  |  |  | 自然的景観 | 歴史的景観 | 都市的景観 |  |  |  |
| 第１ 基本的事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １ 地域の特性への配慮 | 地域の特性を考慮し、その基調となる景観と調和させること。 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
|  | ２ 既存施策への配慮 | 届出行為を行う土地について、自然公園法（昭和32年法律第161号）、都市計画法（昭和43年法律第100号）等に基づく施策又は県が定める景観形成に関する施策がある場合は、それらの施策との整合性に配慮すること。 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
|  | ３ 視点と視対象の関係性への配慮 | 見る位置（視点場）と見られる対象（視対象）との関係を考慮した景観形成に努めること。 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 取り組みのなかで特筆すべき点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 事 項 |  | 基 準 | 配慮事項 | 各景観で特に配慮が望まれるもの |  |  |  | チェック欄 | 具体的な 取り組み |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 自然的景観 |  | 歴史的景観 | 都市的景観 |  |  |
| 第２ 建築物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １ 位置及び規模 | (1)眺望への配慮 地域の主要な眺望点からの眺望を妨げない位置及び規模とすること。 | ・自然景観の中においては、主要な眺望点からの眺望を基準として位置や規模を検討しているか。 |  | ○ |  |  |  |  |
|  |  |  | ・市街地では道路、公園、広場等を視点場とした街並みの見え方を基準として、位置や規模を検討しているか。 |  |  |  | ○ |  |  |
|  |  |  | ・眺望に配慮して位置の工夫や規模を抑える検討をしているか。 |  | ○ | ○ |  |  |  |
|  |  | (2)稜線への配慮 山りょう稜の近傍にあっては、りょう稜線を遮らない位置及び規模とすること。 | ・長大な幅や壁面を有する建築物は、その位置を工夫や、周辺樹林等を残すなどにより､山なみの稜線を分断しないよう配慮しているか。 |  | ○ |  |  |  |  |
|  |  |  | ・やむを得ず、建築物の位置について稜線の分断となる場合は、建物の分割による小型化、屋根等の形態の工夫による稜線との調和に配慮しているか。 |  | ○ |  |  |  |  |
|  |  | (3)歩行者空間等への配慮 道路、河川等公共的な空間に接する部分は、歩行者等に対する圧迫感、威圧感等を緩和するような位置及び規模とすること。 | ・歩行者空間に対して圧迫感、威圧感を緩和するよう、道路境界線及び隣地境界線から建築物までの距離をとり、ゆとりを確保しているか。 |  |  |  | ○ |  |  |
|  |  |  | ・十分な後退距離が確保できない場合は、中高層部を後退させることにより、街並みへの圧迫感、威圧感を緩和するよう配慮しているか。 |  |  |  | ○ |  |  |
|  |  |  | ・後退距離が確保できる場合でも、接道部分の緑化や、敷地における歩行者空間との一体化に配慮しているか。 |  |  | ○ | ○ |  |  |

| 事 項 |  | 基 準 | 配慮事項 | 各景観で特に配慮が望まれるもの |  |  | チェック欄 | 具体的な 取り組み |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 自然的景観 | 歴史的景観 | 都市的景観 |  |  |
| 第２ 建築物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １ 位置及び規模 | (4)空地確保への配慮 建築物の周辺には、できる限り空地を確保すること。 | ・敷地内は緑化修景等に活用可能なように、建築面積の敷地面積に対する割合を抑え、空地を確保しているか。 | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  | ・敷地境界から一定の幅を持った空地又は緑地帯を確保しているか。 | ○ |  | ○ |  |  |
|  |  |  | ・多くの人に緑化した空地を利用したり、眺められたりできるよう、空地の配置を検討しているか。 | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  | ・周囲に樹林地等がある場合には、それらの樹林地等との連続性に配慮した緑化が可能なように空地を配置するよう配慮しているか。 | ○ |  |  |  |  |
|  |  | (5)歴史性への配慮 歴史的な建造物等に近接する場合は、歴史的景観の保全に配慮した位置及び規模とすること。 | ・歴史的建造物等がつくる街並みに対し、低層部の軒や開口部の高さ、壁面線の位置、色調を揃えるなどにより、連続性を創出、維持しているか。 |  | ○ |  |  |  |
|  |  |  | ・歴史的建造物等がつくる街並みの、それぞれの建築規模に配慮し、大壁面となる場合は、外壁を分節化するなどの工夫を行っているか。 |  | ○ |  |  |  |
|  |  |  | ・歴史的建造物や歴史的資源の周辺にゆとりを確保したり、これに調和する色調とするなど、歴史的雰囲気を大切にしているか。 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | (6)水辺への配慮 水辺に近接する場合は、水際線を遮らない位置及び規模とすること。 | ・水辺から離し、水辺沿いの景観に調和するよう配慮しているか。 | ○ |  |  |  |  |
|  |  |  | ・やむを得ず水辺に近づく場合には、水辺がつくる水際線の連続性を分断しない位置や規模の工夫を図っているか。 | ○ |  |  |  |  |
|  |  |  | ・人工の水辺の場合は、敷地や建物の中に水をとりこむなど、水辺に親しめるような工夫を図っているか。 |  |  | ○ |  |  |

| 事 項 |  | 基 準 | 配慮事項 | 各景観で特に配慮が望まれるもの |  |  | チェック欄 | 具体的な 取り組み |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 自然的景観 | 歴史的景観 | 都市的景観 |  |  |
| 第２ 建築物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２ 形態及び意匠 | (1)一体性への配慮 建築物全体として調和のとれた形態及び意匠とすること。 | ・１つの敷地に複数の建築物を建てる場合は、個々の建築物ごとに形態及び意匠を考えるのではなく、複数の建築物群による景観的まとまりに配慮しているか。 | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  | ・複合的な建築物や増改築が行われる場合も、基調となる意匠を踏襲するなど、建築物の一体的な形態及び意匠としているか。 | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  | (2)周辺の景観との調和への配慮 周辺の景観と調和する形態及び意匠とすること。 | ・街並みと調和するよう窓、ベランダ、バルコニーの壁面デザイン、屋根の形状等に配慮しているか。 |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  | ・自然景観のなかでは、背景となる平地林や山なみと調和する形態や、周囲の自然と違和感の生じない意匠に配慮しているか。 | ○ |  |  |  |  |
|  |  | (3)歩行者空間等への配慮 道路、河川等公共的な空間に接する部分は、歩行者等に対する圧迫感、威圧感等を緩和するような形態及び意匠とすること。 | ・開口のない壁面を道路や河川等の公共空間に向けないように配慮しているか。 |  |  | ○ |  |  |
|  |  |  | ・外壁などの意匠は、街に開かれ、親しまれる工夫を図っているか。 |  |  | ○ |  |  |
|  |  |  | ・塀や門扉についても、圧迫感、威圧感を与えないような、意匠の工夫を図っているか。 |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  | ・河川沿いでは水辺との空間的連続性が感じられるような、形態の工夫を図っているか。 | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  | (4)歴史性への配慮 歴史的な建造物等に近接する場合は、伝統的な意匠を継承し、又はその歴史的な建造物等と調和する形態及び意匠とすること。 | ・低層部においては、周辺の街並みにおける屋根形状や、屋根こう配等による連続性に配慮しているか。 |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  | ・歴史的な建造物等の形態及び意匠を採用する場合には、安易な模倣とならないよう配慮しているか。 |  | ○ |  |  |  |
|  |  |  | ・地域固有の歴史的形態及び意匠が伝わる場合には、それを生み出した歴史的背景、地域特性を十分理解し、その継承に努めているか。 |  | ○ |  |  |  |

| 事 項 |  | 基 準 | 配慮事項 | 各景観で特に配慮が望まれるもの |  |  | チェック欄 | 具体的な 取り組み |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 自然的景観 | 歴史的景観 | 都市的景観 |  |  |
| 第２ 建築物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３ 色彩 | (1)周辺との関係への配慮 周辺の景観に調和する彩度及び明度の色彩とすること。 | ・基本的に、彩度を抑えた色彩を建築物の色彩の基調とするよう配慮しているか。 | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  | ・背景となる景観との明度差の小さい色彩を建築の基調とするよう配慮しているか。 | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  | ・アクセントカラーを導入する場合は、周辺や施設の基調となる色彩と使用する面積割合とのバランスに配慮しているか。 | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  | (2)地域性への配慮 地域の特性に配慮した色彩とすること。 | ・歴史的景観のなかでは、街並みの基調となる色彩を十分調査し、基調色との調和に配慮しているか。 |  | ○ |  |  |  |
|  |  |  | ・自然景観のなかでは、背景となる自然になじむ色彩との調和に配慮しているか。 | ○ |  |  |  |  |
|  |  |  | ・アクセント色の導入などによる賑わいの演出を図る場合は、建築物の低層部に限定し、中高層部は眺望や遠方からの視線による景観に配慮しているか。 |  |  | ○ |  |  |
|  | ４ 材料 | (1)地域性への配慮 外壁には、できる限りその地域で産出した材料又はその地域で伝統的に使用されている材料を用いること。 | ・景観の質の向上に寄与する材料を使用するよう配慮しているか。 | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  | ・自然景観のなかでは、光沢のある材料の使用は慎重に行い、周囲と違和感のない景観とするよう配慮しているか。 | ○ |  |  |  |  |
|  |  |  | ・歴史的景観のなかで、伝統的材料、自然の材料を利用できない場合は、意匠や色彩等により、周囲と違和感のない景観とするよう配慮しているか。 |  | ○ |  |  |  |
|  |  |  | ・周辺の街並みにない、新たな材料を多用する場合には、その街並みに対する景観的な影響について配慮しているか。 | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  | (2)耐久性への配慮 外壁には、経年により景観を損なうことのないよう耐久性に優れた材料を用いること。 | ・耐久性のある、メンテナンスが容易な材料を選ぶよう配慮しているか。 | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  | ・レンガや石材、木材などの汚れが目立たず、年月を経て風格の増す材料の導入に配慮しているか。 | ○ | ○ |  |  |  |

| 事 項 |  | 基 準 | 配慮事項 |  | 各景観で特に配慮が望まれるもの |  |  | チェック欄 | 具体的な 取り組み |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自然的景観 | 歴史的景観 | 都市的景観 |  |  |  |
| 第２ 建築物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ５ 敷地の緑化 | (1)敷地緑化への配慮 敷地内は、周囲の自然との調和に配慮し、できる限り緑化すること。 | ・建築物から受ける圧迫感等を和らげるよう緑化に配慮しているか |  |  |  | ○ |  |  |  |
|  |  |  | ・季節毎の花の咲く樹種など、四季のうつろいが感じられる樹種を計画的に配置するよう配慮しているか。 |  |  |  | ○ |  |  |  |
|  |  |  | ・地域のビオトープネットワークの一部となるように配慮しているか。 |  |  |  | ○ |  |  |  |
|  |  | (2)既存樹木への配慮 緑化に際して、形状又は樹勢の優れた既存の樹木がある場合は、保存又は移植により、修景に活用すること。 | ・大木等のランドマーク性に配慮し、これを生かすよう、建築物の位置や規模を工夫しているか。 | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |
|  |  |  | ・既存の場所で保全が難しい場合は、移植などを検討しているか。 | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |
|  |  | (3)緑化樹種への配慮 樹木による緑化に際しては、周囲の景観及び植生と調和し、その地域で親しまれている樹種を選択すること。 | ・建築物との調和や、道路植栽との一体性等に配慮しているか。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |
|  |  |  | ・周囲に樹林地等がある場合には、それらの在来種との調和を図っているか。 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・植栽の十分な管理を行うとともに、緑化や樹種の選定にあたっても管理のしやすさに配慮しているか。 | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |